# Отчёт по лабораторной работе №15

Управление логическими томами

Анастасия Мазуркевич

Содержание

# 1	Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

# 2	Ход выполнения

## 2.1	Создание физического тома

Перед началом работы строки автомонтирования в /etc/fstab, относящиеся к каталогам /mnt/data и /mnt/data-ext, были закомментированы. После этого каталоги были отмонтированы. Проверка вывода команды mount показала отсутствие смонтированных устройств /dev/sdb и /dev/sdc.

Затем проведена новая разметка диска /dev/sdb. Через fdisk создан новый основной раздел, предыдущая разметка была удалена путём создания новой DOS-таблицы. После записи изменений таблица разделов обновлена.

Рис. 1: Разметка /dev/sdb

Создан физический том:

Физический том /dev/sdb1 успешно добавлен, что подтверждено выводом списка физических томов.

Рис. 2: Физический том /dev/sdb1

## 2.2	Создание группы томов и логического тома

Проверена доступность физических томов. Затем была создана группа томов vgdata, включающая физический том /dev/sdb1.

Рис. 3: Создание VG vgdata

После подтверждения успешного создания группы томов был создан логический том lvdata, использующий 50% свободного пространства группы томов. На созданном логическом томе была создана файловая система ext4.

Рис. 4: Создание ФС ext4 на lvdata

Создан каталог /mnt/data, после чего соответствующая запись добавлена в /etc/fstab. Проверка показала успешное подключение файловой системы.

Рис. 5: Проверка монтирования /mnt/data

## 2.3	Изменение размера логических томов

Для увеличения available-пространства был создан новый раздел /dev/sdb2 размером 100 МБ с типом LVM (8e).

Рис. 6: Создание раздела /dev/sdb2

После создания физического тома на базе нового раздела группа томов vgdata была расширена. Проверка состояния группы томов показала увеличение свободного пространства.

Рис. 7: Расширенная VG vgdata

Затем был увеличен размер логического тома lvdata на 50% от доступного свободного пространства. Изменения применились также и к файловой системе, что подтверждено проверкой.

Рис. 8: Расширение lvdata

После этого выполнено уменьшение тома на 50 МБ, в ходе которого логический том временно размонтировался. По завершении операция прошла успешно.

Рис. 9: Уменьшение размера lvdata

Проверка вывода lvs и состояния файловой системы подтвердила корректное изменение размера тома и доступного пространства.

## 2.4	Самостоятельная работа

Для начала на диске /dev/sdc была выполнена разметка: созданы два раздела — sdc1 размером 600 МБ и sdc2 размером 450 МБ, оба с типом Linux LVM (8e).

Рис. 10: Разметка диска /dev/sdc

После сохранения новой таблицы разделов был создан физический том на разделе /dev/sdc1.

Рис. 11: Создание PV на /dev/sdc1

Далее была создана группа томов vggroup, включающая физический том /dev/sdc1. На базе группы томов создан логический том lvgroup размером 200 МБ.

Рис. 12: Создание VG и LV

Логический том был отформатирован в файловой системе XFS.

Создан каталог /mnt/groups, после чего соответствующая запись добавлена в /etc/fstab, позволяя смонтировать логический том постоянно.

Рис. 13: Конфигурация fstab

Проверка монтирования показала, что система корректно подключила файловую систему.

Рис. 14: Монтирование lvgroup

После перезагрузки был создан физический том на разделе /dev/sdc2, который затем был добавлен в группу томов vggroup. Объём группы увеличился, что позволило расширить логический том.

Расширение логического тома выполнено на +150 МБ, при этом использовалось 100% свободного пространства:

Рис. 15: Расширение LV и файловой системы XFS

Файловая система XFS была успешно расширена командой xfs_growfs, о чём свидетельствует вывод.

Состояние физических и логических томов подтверждено командами pvs, vgs, lvs, а также проверкой размеров файловых систем.

Рис. 16: Итоговая проверка томов и файловой системы

Проверка параметров файловой системы в df -h показала успешное увеличение размера тома lvgroup, а также доступность нового пространства.

# 3	Контрольные вопросы

1. Какой тип раздела используется в разделе GUID для работы с LVM? Для LVM в GPT используется типовой GUID-раздел Linux LVM с идентификатором 8e

2. Какой командой можно создать группу томов с именем vggroup, которая содержит физическое устройство /dev/sdb3 и использует физический экстент 4 MiB?

vgcreate -s 4M vggroup /dev/sdb3

3. Какая команда показывает краткую сводку физических томов в вашей системе, а также группу томов, к которой они принадлежат? Используется команда:

pvs

4. Что вам нужно сделать, чтобы добавить весь жёсткий диск /dev/sdd в группу томов? Необходимо:

- Создать раздел типа Linux LVM (или использовать весь диск как PV).

- Создать физический том:

- pvcreate /dev/sdd

- Добавить его в существующую группу томов:

- vgextend <имя_VG> /dev/sdd

5. Какая команда позволяет создать логический том lvvol1 с размером 6 MiB?

lvcreate -n lvvol1 -L 6M <имя_VG>

6. Какая команда позволяет добавить 100 МБ в логический том lvvol1, если пространство доступно?

lvextend -L +100M /dev/<VG>/lvvol1

7. Каков первый шаг, чтобы добавить ещё 200 МБ в логический том, если требуемое пространство недоступно? Сначала нужно увеличить группу томов, добавив новый физический том:

pvcreate <устройство>
vgextend <имя_VG> <устройство>

8. Какую опцию нужно использовать с lvextend, чтобы также изменить размер файловой системы? Используется параметр:

lvextend -r

9. Как посмотреть, какие логические тома доступны? Для просмотра используется команда:

lvs

10. Какую команду нужно использовать для проверки целостности файловой системы на /dev/vgdata/lvdata? Зависит от типа файловой системы:

- Для ext4:

- e2fsck -f /dev/vgdata/lvdata

- Для XFS:

- xfs_repair /dev/vgdata/lvdata

# 4	Заключение

В ходе работы были выполнены ключевые операции по управлению логическими томами в Linux. Были созданы разделы для LVM, на их основе — физические и групповые тома, сформирован логический том и настроено его постоянное монтирование. После перезагрузки выполнено расширение тома и файловой системы, что подтвердило гибкость и мощные возможности LVM при динамическом управлении дисковым пространством. Освоенные действия позволяют эффективно масштабировать хранилища и администрировать систему на уровне корпоративных решений.